Pretec_components

Tekla Structures 2023

Import

- Om modellmappen, innan import, innehåller mappen CustomComponentDialogFiles kopieras .dat-filer dit automatiskt vid import.
(denna mapp skapas automatiskt när man skapar eller importerar en custom component men den måste finnas innan import för att .dat-filer ska hitta den)

- Om mappen CustomComponentDialogFiles inte finns får man skapa den och kopiera .dat-filer dit manuellt.
(.dat-filer kan även kopieras direkt till modellmappen men finns det en dubblett i CustomComponentDialogFiles-mappen är det den som Tekla läser först)

Littrering

Littrering av ingjutningsgods kan ske på tre sätt: namn, assembly position eller i .dat-fil.

I respektive .dat-fil kan man namnge godsen efter egna littreringsstandarder under kolumnen ”externt_artikelnummer”. För sökvägar till godslistor och rapporter, se nedan.

|  | Litteringsprincip | Default | Hämtar |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Name | Ingjutningsgodsets dimension | MAINPART.NAME |
|  | Assembly position | EB_PTC/1 | ASSEMBLY_POS |
|  | .dat-fil | T ex ”PTC_PAPS150x150-112” | MAINPART.USERDEFINED.comment |

Sökvägar

Övriga sökvägar för godslistor och rapporter:

| Attribut: | Hämtar |
| --- | --- |
| Produktbeteckning | MAINPART.USERDEFINED.PRODUCT_DESCR |
| Finish/material | Mainpart.Finish |
| Tillverkare (”PRETEC”) | MAINPART.USERDEFINED.fabricator eller MAINPART.USERDEFINED.PRODUCT_CODE |

Övrig information

- Komponenterna hämtar namn efter vilka val man gör i rullgardinsmenyer. Vid ändrat val i rullgardinsmenyerna kan man behöva dubbelklicka på vald komponent för att uppdatera detta fält.